计算机系统结构试验

Lab06: 简单的类 MIPS 多周期流水化处理器的实现

姓名：N/A

# 摘要

在Lab06中，我实现了MIPS多周期流水化处理器的主要功能，使用Forwarding和Stall机制解决了Data Hazard和Control Hazard，使用分支预测减少Control Hazard，并在此基础之上将指令集扩展到了31条。实验包括了Instruction Fetch、Instruction Decode、Execution、Memory和Buffers等模块的设计和实现，以及修改Lab5中的其余模块。通过本次实验，我进一步学习了对Verilog语言的运用，掌握MIPS流水线处理器的组成、设计和实现方法，并且深入理解了流水线Stall和Forwarding机制，给我带来宝贵的经验和收获。

目录

摘要	1

1. 实验目的	3

2. 原理分析	3

2.1 Vivado工程的基本组成	3

2.2 流水化处理器的原理	3

2.2.1 指令流水线	3

2.2.2 流水线寄存器	4

2.2.3 时序控制	4

2.3 控制冒险的处理	4

2.3.1 Jump指令控制冒险	4

2.3.2 Branch指令控制冒险	5

2.4 数据冒险的处理	5

2.4.1 寄存器Load-Use冒险	5

2.4.2 内存Load-Use冒险	6

2.5 分支预测的原理	6

3. 功能实现	6

3.1 流水线处理器的实现	6

3.1.1 IF阶段	6

3.1.2 ID/WB阶段	7

3.1.3 EX阶段	8

3.1.4 MEM阶段	9

3.1.5 流水线寄存器	9

3.2 消除控制冒险的实现	10

3.3 消除数据冒险的实现	10

3.3.1 消除寄存器Load-Use冒险	10

3.3.2 消除内存Load-Use冒险	11

3.4 分支预测的实现	11

4. 结果验证	12

4.1 提供的测试代码	12

4.2 冒险与分支预测的测试	13

4.3 其他指令的测试	14

4.3.1 jr，j和jal的测试	14

4.3.2 sll，srl和sra的测试	14

4.3.3 addi，addiu和lui的测试	15

4.3.4 slti和sltiu的测试	15

4.5 综合测试	15

5. 总结与反思	16

# 1. 实验目的

（1）理解CPU Pipeline、流水线冒险(hazard)及相关性，在Lab5基础上设计简单流水线CPU；

（2）在1的基础上设计支持Stall的流水线CPU。通过检测竞争并插入停顿（Stall）机制解决数据冒险/竞争、控制冒险和结构冒险；

（3）在2的基础上，增加Forwarding机制解决数据竞争，减少因数据竞争带来的流水线停顿延时，提高流水线处理器性能；

（4）在3的基础上，通过predict-not-taken或延时转移策略解决控制冒险/竞

争，减少控制竞争带来的流水线停顿延时，进一步提高处理器性能；

（5）在4的基础上，将CPU支持的指令数量从9条或16条扩充为31条，使处理器功能更加丰富。

# 2. 原理分析

## 2.1 Vivado工程的基本组成

Vivado工程的结构如下：

## 2.2 流水化处理器的原理

### 2.2.1 指令流水线

MIPS多周期流水线处理器将指令的执行分成5个阶段：

（1）取指阶段(IF)：从指令存储器中取出指令。

（2）译码阶段(ID)：指令译码、寄存器读取，生成控制信号。

（3）执行阶段(EX)：读取操作数，进行算术或逻辑运算，或计算内存地址。

（4）访存阶段(MEM)：读取内存地址，执行内存读/写操作。

（5）写回阶段(WB)：读取计算结果或内存数据，将结果写回寄存器文件。

### 2.2.2 流水线寄存器

为了在各个阶段之间传递指令信息，在每个阶段之间引入流水线寄存器，用来存储指令的某些部分、控制信号和中间结果，确保在不同的周期里各阶段之间的数据信息可以正确传递。图中展示了四个关键的流水线寄存器：IF/ID, ID/EX, EX/MEM和MEM/WB中保存的控制信号。

### 2.2.3 时序控制

在5个流水线阶段中，IF、ID和MEM阶段需要注意时序问题。Program Counter和各buffer应该在同一时钟沿更新，保证每个流水阶段执行的指令在同一时刻更新到下一阶段，本次实验中设置为时钟下降沿更新。为了防止读写的Hazard问题，Registers和Data Memory的写操作为时钟上升沿更新。

## 2.3 控制冒险的处理

### 2.3.1 Jump指令控制冒险

在Jump类指令（jr，j，jal）中，指令在ID阶段译码完成并得到跳转地址，然而此时IF阶段已经得到了顺序执行下一条指令的内容并保存在IF/ID寄存器内。因此，在将jump信号和目标发给IF阶段的同时，还要清空IF/ID寄存器中错误的指令。此时ID/EXE寄存器中还需保留有jal指令的写回操作，无需清空ID/EXE寄存器。

### 2.3.2 Branch指令控制冒险

在Branch类指令（beq，bne）中，指令在EX阶段计算出zero值并判定是否跳转（实际判定了分支预测是否错误），此时IF、ID阶段可能已经获得了错误的指令，需要清空ID/IF和IF/EX两个寄存器。此时EX/MEM寄存器保存了Branch指令，在MEM和WB阶段没有操作，因此清空与否都可以。

## 2.4 数据冒险的处理

### 2.4.1 寄存器Load-Use冒险

在寄存器Load-Use冒险中共有三种情况：

- EX阶段用到前一条指令的结果：在EX模块内部，设置一个Forwarding单元将EX/MEM寄存器中的数据传给ALU的输入。

- EX阶段用到前两条指令的结果：设置一个Forwarding单元，将此时的MEM/WB寄存器中的数据传给ALU的输入。

- EX 阶段用到前三条指令的结果：在上一个时钟周期，前三条指令正在执行WB阶段写寄存器，该条指令正在执行ID阶段读寄存器。在Registers模块内部设置一个Forwarding单元将写入数据传给读出数据。

### 2.4.2 内存Load-Use冒险

在内存Load-Use冒险中，前一条指令的MEM阶段和此条指令的ALU阶段同时发生。如果做Forwarding，那么流水线延迟将变为MEM和EX的延迟之和，会严重降低CPU的频率。因此这里采用Stall机制实现，当出现内存Load-Use冒险时，IF、ID和EX阶段以及相应的寄存器将会暂停一个周期，等待前一条指令进入WB阶段，并通过Registers的Forwarding机制传给EX阶段。

## 2.5 分支预测的原理

在IF阶段可以保存一个哈希表，记录指令上次跳转情况，并预测Branch指令的行为与上次一致。为了实现提前跳转，IF阶段需要提前译码指令，跳转到相应位置。在EX阶段通过实际计算判断预测是否正确，若错误则flush取到的错误指令，并通知IF阶段修改哈希表中的预测值。

# 3. 功能实现

## 3.1 流水线处理器的实现

### 3.1.1 IF阶段

Instruction Fetch模块的部分代码如下：

该阶段包括了Program Counter和Instruction Fetch模块，并保存了分支预测的哈希表。输出信号包括PC值、指令和分支预测信号。

### 3.1.2 ID/WB阶段

Instruction Decode模块部分代码如下：

该阶段包括了Control、ALU Control、Branch Control、Registers和Immediate Extension模块。此外，Jump类指令的跳转信息由此处发给IF阶段。WB阶段也在该模块实现。

### 3.1.3 EX阶段

Execution的部分代码如下：

Execution阶段只有ALU模块。在该阶段中，处理了Forwarding的相关机制和Branch的判定。

### 3.1.4 MEM阶段

Memory模块的部分代码如下：

Memory阶段也只有Data Memory模块。这里处理了由MEM向ALU发送的Forwarding数据，并将WB相关信号发给ID阶段。

### 3.1.5 流水线寄存器

流水线寄存器将输入的值在时钟下降沿更新到输出寄存器，行为类似D触发器。以IF/ID阶段为例：

这里接收时钟信号和reset、stall两个控制信号。在reset时清空当前buffer内容，在stall时不做操作，否则在时钟下降沿将输出值更新。

## 3.2 消除控制冒险的实现

Jump指令在ID阶段的译码如下：

Branch指令在EX阶段的判定如下：

在发生Jump/Branch时，清空相应流水线寄存器：

在Program Counter内根据输入信号跳转：

## 3.3 消除数据冒险的实现

### 3.3.1 消除寄存器Load-Use冒险

根据三种寄存器Load-Use数据冒险情况，需要实现机制如下：

（1）在EX模块内部，设置一个Forwarding单元将EX/MEM寄存器中的数据传给ALU的输入：

（2）设置一个Forwarding单元将MEM/WB寄存器中的数据传给ALU的输入：

在ALU内：

在MEM阶段：

（3）在Registers模块内部设置一个Forwarding单元将写入数据传给读出数据：

最后在ALU内选择输入：

此外在传递用作写入内存的寄存器的读取值时，也做了相同原理的Forwarding机制，此处省略。

### 3.3.2 消除内存Load-Use冒险

在内存的Load-Use冒险中，实际上没有数据被Forward，只是IF和ID阶段发生了stall，stall的检测如下：

## 3.4 分支预测的实现

在Instruction Fetch阶段，需要提前译码当前指令，根据Branch Table预测本次跳转是否发生，如果满足条件直接跳转，并且发出predict信号为真给EX阶段。这里哈希值取了指令的6-3位，哈希表大小为16。

在EX阶段，计算出实际跳转是否发生，并输出predict correct信号。如果信号为false，那么IF/ID和ID/EX寄存器将被清空。同时IF阶段会相应修改Branch Table的对应位。

# 4. 结果验证

## 4.1 提供的测试代码

在乘法器测试中，编写Instruction.txt文件如下：

测试结果如图所示：

输出和计算过程符合预期。

在提供的测试代码中，编写Instruction.txt文件如下：

测试结果如图所示：

没有Data Hazard产生。

## 4.2 冒险与分支预测的测试

编写Instruction如下：

仿真结果如图所示

在测试中，出现了内存的Load-Use冒险，最终bne成功跳转，说明数据冒险已经消除。在Branch中，前面阶段的PC已经取到0x0c和0x10，但因为相关流水线寄存器被清空，addi指令没有执行成功，说明控制冒险已经消除。最后，由于bne指令一直跳转到自身，在第二次分支时分支预测判断会发生分支，因此PC一直保持0x08，分支预测行为符合预期。

## 4.3 其他指令的测试

### 4.3.1 jr，j和jal的测试

编写Instruction如下：

结果如图所示：

测试代码先使用j 2无条件跳转到PC = 2 << 2 = 8处，此时执行第三条指令jal 1，将PC + 4 = 0x0c存入ra寄存器，并跳转到PC = 1 << 2 = 4处。接下来执行第二条指令jr $31将PC设为ra的值0x0c。可以看到相应的跳转位置因为控制冒险导致了流水线停顿。

### 4.3.2 sll，srl和sra的测试

编写Instruction如下：

结果如图所示：

测试代码将1号寄存器设为0xfffff0f0（有符号数扩展）。在sll指令中，1号寄存器左移4位得到0xffff0f00。在srl指令中，1号寄存器右移四位得到0x0fffff0f。在sra指令中，1号寄存器右移4位，并在高位填充符号位1，得到0xffffff0f。仿真符合预期，也没有数据冒险错误。

### 4.3.3 addi，addiu和lui的测试

编写Instruction如下：

结果如图所示：

仿真代码中addi指令将0xffff做有符号数扩展得到0xffffffff，addiu指令将0xffff做无符号数扩展得到0x0000ffff。lui指令将立即数0xf0f0填入高16位，并把低16位清零得到0xf0f00000。仿真符合预期，也没有数据冒险错误。

### 4.3.4 slti和sltiu的测试

编写Instruction如下：

结果如图所示：

测试代码把2号寄存器设为0x00ff。在slti指令中，0x8000做有符号数扩展，为负数，0x00ff < 0xffff8000 不成立，故1号寄存器不设为1。在sltiu指令中，0x8000做无符号数扩展 0x00ff < 0xffff成立，故1号寄存器设为1。仿真符合预期，也没有数据冒险错误。

## 4.5 综合测试

编写斐波那契数列计算代码如下：

测试结果如图所示：

测试结果符合预期。

# 5. 总结与反思

在Lab06中，我深入了解了MIPS多周期流水线处理器的各部件功能和关系。通过完成消除控制冒险、消除数据冒险、进行分支预测等功能，我熟悉了处理器IF、ID、EX、MEM和WB阶段的具体流程，掌握了冒险的成因和解决方法，也了解了如何写出减少流水线停顿的代码。通过使用Vivado开发环境，我能够更好地编写仿真文件调试Verilog HDL的代码和模块。

我要感谢课程组为我们提供的详细指导书，它为我提供了清晰的实验步骤，使我能够更好地理解和实践所学的知识。通过这次实验，我不仅巩固了Verilog和MIPS处理器的基础知识，还为的学习和设计打下了坚实的基础。